Các lệnh MQTT điều khiển ESP32-Radio

1. Gửi lệnh MQTT

Lệnh điều khiển được publish vào topic:

prefix/command

Ví dụ:

mosquitto_pub -h broker.hivemq.com -t espradio/command -m "volume=80"

2. Các lệnh điều khiển

| Lệnh | Chức năng |
| --- | --- |
| preset=12 | Chọn preset 12 để phát |
| preset_00=<mp3 stream> | Đặt preset 00 thành một URL stream |
| volume=95 | Đặt âm lượng ở mức 95% |
| upvolume=2 | Tăng âm lượng thêm 2% |
| downvolume=2 | Giảm âm lượng đi 2% |
| toneha=<0..15> | Điều chỉnh độ lớn của treble |
| tonehf=<0..15> | Điều chỉnh tần số treble |
| tonela=<0..15> | Điều chỉnh độ lớn của bass |
| tonelf=<0..15> | Điều chỉnh tần số bass |
| station=<mp3 stream> | Chuyển sang stream MP3 mới |
| station=<URL>.mp3 | Phát một file MP3 từ URL |
| station=<URL>.m3u | Phát một playlist M3U |
| mute | Bật tắt chế độ mute |
| unmute | Hủy chế độ mute |
| wifi_00=SSID/PASSWORD | Cài đặt WiFi |
| mqttbroker=mybroker.com | Đặt MQTT broker mới |
| mqttuser=myuser | Đặt tên người dùng MQTT |
| mqttpasswd=mypassword | Đặt mật khẩu MQTT |
| sleep | Đưa thiết bị vào chế độ ngủ sâu |
| status | Kiểm tra trạng thái hiện tại |
| debug=1 | Bật chế độ debug |
| reset | Khởi động lại ESP32 |

3. Các topic ESP32-Radio publish lên MQTT

| Topic | Nội dung publish |
| --- | --- |
| prefix/ip | Địa chỉ IP của thiết bị |
| prefix/icy/name | Tên kênh radio đang phát |
| prefix/icy/streamtitle | Tiêu đề stream |
| prefix/nowplaying | Bài hát đang phát |
| prefix/preset | Preset hiện tại |
| prefix/volume | Mức âm lượng hiện tại |
| prefix/playing | 1 nếu đang phát, 0 nếu dừng |